攀枝花市生态环境局

关于攀枝花攀科电子科技有限公司

四川美亚迪智慧光电科技产业园PCB

线路板生产项目环境影响报告表的批复

- 攀枝花攀科电子科技有限公司：

- 你公司《四川美亚迪智慧光电科技产业园PCB线路板生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪片区电子信息产业园内，主要建设内容为：利用园区总占地面积约5000m2的3个标准化厂房，新建以硬板覆铜板、软板覆铜板、垫板、铝片、铜箔、PP片等为原料的双面刚性印制电路板（双面PCB）、双面柔性印制电路板（双面FPC）和多层刚性印制电路板（多层PCB）生产线。其中双面PCB主要生产工艺为：开料前处理、沉铜、电镀铜、DES（显影、蚀刻、去膜）、阻焊绿油、文字印刷、表面处理（喷锡/抗氧化（OSP）/化镀镍金）、成品冲锣；双面FPC主要生产工艺为：开料前处理、沉铜、电镀铜、DES、覆膜压合、文字印刷、表面处理（抗氧化（OSP）/化镀镍金）、补强、压合固

- 化、成型检验；多层硬质PCB生产工艺为：开料、DES、棕化、压合钻孔、沉铜、电镀铜、DES、阻焊绿油、文字印刷、表面处理（喷锡/抗氧化（OSP）/化镀镍金）、成型检验。项目建成后，可年生产双面PCB200万m2、双面FPC6万m2、多层PCB10万m2，同时副产电积铜236.13吨。该项目总投资80000万元，其中环保投资800万元。

- 二、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目开料、钻孔、成型工序在密闭设置的单独车间进行，产生的粉尘经设备自带集尘装置收集+布袋除尘器处理后由25米高排气筒排放；棕化、酸洗、化学清洗、菲林片制作、电镀、沉铜、褪锡、酸性蚀刻液再生回收、微蚀废液再生回收等工序产生的酸性废气经设备密闭管道收集+碱液喷淋（NaOH）处理后由25米高排气筒排放；碱性蚀刻、碱性蚀刻液再生回收、阻焊显影和线路显影等工序产生的碱性废气经设备密闭管道收集+酸液喷淋（H2SO4）处理后由25米高排气筒排放；氰化镀金、沉金前处理、OSP和成品清洗等工序产生的含氰酸性废气经设备密闭管道收集+碱液喷淋（NaOH+NaClO）处理后由25米高排气筒排放；干膜/油墨显影烘烤、熔铆压合、文字丝印、喷涂等工序产生的有机废气通过两级活性炭吸附处理由25米高排气筒排放；喷锡工序产生的废气经设备密闭管道收集+湿式静电除烟+两级活性炭吸附处理后由25米高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目共产生9种类型的生产废水，分别为：磨板废水（湿法磨板工序产生），含酸废水（酸洗、活化等工序产生），一般清洗废水（各水洗工序产生），高有机废水（膨松、除胶渣、整孔、抗氧化等工序产生）、显影油墨废水（DES显影去膜工序和绿油阻焊显影等工序产生），一般有机废水（除油、显影后水洗以及除胶渣后水洗等工序产生），铜氨络合废水，含镍废水（镀镍后水洗工序产生），含氰废水（氰化镀金工序和含氰酸性废气洗涤塔产生）及其它废水（包括地面冲洗废水、废气洗涤废水、循环冷却塔排污水），各类废水经分类收集后专管送至电子信息产业园配套污水处理厂进行分类处理。严格落实生产车间（含废液综合利用）、生产废水收集槽罐、化学品库、危险废物暂存间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

- 严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、隔声、减震、消声、加强日常维护和保养等措施，减少噪声对周围环境的影响。

- （五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。规范建设危废暂存间，项目裁切、磨边、钻孔、贴干膜、压合、叠加、补强、成型切割等工序产生的废干膜、半固化片等边角料，曝光、去膜工序产生的菲林渣、废底片、废膜渣，印刷、涂覆工序产生的废油墨、废网板，喷锡工序产生的废助焊剂，废电路板，废化学品包装容器，布袋收尘灰，废活性炭，废离子电解膜，废滤芯、废过滤棉，碱性蚀刻液萃取产生的废油，剥锡废液，不可回收酸性、碱性蚀刻废液，底片显影、定影废液，化学镀镍、镀金、镀钯工序产生的废液等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期送有相应资质单位处置；废牛皮纸、废铝片、废锡渣、废铜箔、磨刷铜粉等交由相应供应商回收利用；纯水制备产生的废膜、废树脂和生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：NOX 3.37t/a、VOCs 2.683t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年2月28日