攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市永联环保科技有限公司

改性FRP和PP环保新材料设备研发与制备一期工程环境影响报告表的批复

攀枝花市永联环保科技有限公司：

你公司《改性FRP和PP环保新材料设备研发与制备一期工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，占地面积19314.33m2，主要建设内容包括：新建钢结构厂房两座，厂房内分为原料贮存区、设备加工区和精加工区，厂房内布设两条模压制品生产线、两条缠绕生产线、5条管材挤出和拉挤生产线，主要设备有打磨机、摇臂钻、液压泵站、模压机、片材机、打料机、拉挤机等；新建综合楼一栋，主要设置设备开发设计、原料和产品质检实验室和办公区域；新建职工倒班房和食堂1座；配套建设配电房和成品装卸区。项目建成后可年产FRP（玻璃钢）拉挤制品100吨、FRP缠绕制品4000吨、FRP模压格栅产品300吨、FRP手工成型制品100吨、PP（聚丙烯塑料）挤出和拉挤制品800吨、PPR（无规共聚聚丙烯塑料）挤出和拉挤制品100吨、PPH（高性能聚丙烯塑料）挤出和拉挤制品100吨。项目总投资8000万元，其中环保投资349万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目初期雨水经收集沉淀后回用于厂区绿化和道路洒水；夹套冷却水循环使用不外排；车辆冲洗水经一体化车辆冲洗系统的沉淀池处理后循环利用，不外排；地坪冲洗水和生活污水经污水一体化处理装置处理达标后用于厂区道路洒水和绿化用水，不外排。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目上料、混合搅拌、加热熔合、拉挤成型、浸胶、固化成型等工序废气经收集并通过一套“布袋除尘器+UV光解设备+二级活性炭吸附塔”处理后由15米高排气筒排放；打磨、切割破碎工序在密闭打磨区域进行，产生的废气通过房顶集气管收集并经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放。

（四）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。除尘灰、边角料返回生产工序使用；废不饱和聚酯树脂桶、废引发剂桶、废促进剂桶由生产厂家回收综合利用；废润滑油、废含油手套抹布、废UV灯管、废活性炭等危废分类暂存于危废暂存间并定期交有相应资质单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期维护保养、安装减震垫、厂房隔声、消声等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后VOCs排放量为0.5704t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目在实施中必须严格执行环保“三同时”制度。项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环境影响评价文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区综合执法局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的报告表送钒钛高新区综合执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年5月11日