攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市危险废物处置中心

处置能力优化及焚烧系统环保技改项目

环境影响报告书的批复

中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司:

你公司《攀枝花市危险废物处置中心处置能力优化及焚烧系统环保技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目位于攀枝花市仁和区大龙潭乡迤资村攀枝花市危险废物处置中心现有厂区内，主要建设内容为：在现有处处置规模、工艺不变的基础上，优化调整危险废物处置类别，增加危废处置种类到45个类别；为适应原生危废中卤素处理能力和确保降低焚烧处置过程故障停车，将顶盖式布袋除尘器改为独立仓储布袋除尘器，将填料顺流洗涤塔改为膨胀冷却器+逆流式筛板洗涤塔+填料顺流洗涤塔，将分组列管加热器改为整体式加热器。项目建成后，服务范围扩大至四川全省，并辐射全国，危废处置规模保持不变，原生危废处置规模2.775万吨/年，其中焚烧处理系统为5000吨/年、物化处理系统为1000吨/年、稳定化/固化系统为15000吨/年、直接填埋6750吨/年。项目总投资350万元，其中环保投资135万元。

“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）优化运营期焚烧烟气污染防治措施。焚烧炉烟气由引风机先经二燃室进入余热锅炉，回收热量后采用“半干式喷淋急冷脱酸塔+干石灰干法脱酸（含活性炭粉吸附）+布袋除尘器+湿式洗涤塔”处理，尾气经一座高40m烟囱排放。

（三）进一步强化原项目废水、废气、固体废弃物、噪声等污染防治有关措施的运行和维护，确保环保措施正常运行，各项污染物长期稳定达标排放。

（四）按照《四川省生态环境厅办公室关于印发固定污染源自动监测监控体系建设相关技术要求的通知》要求，认真落实本项目固定污染源自动监测监控措施，加强管理维护，确保自动监测监控设备设施稳定运行，数据及时上传。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，及时向我局申请变更。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年11月10日