攀枝花市生态环境局

关于盐边县琨鹏工贸有限公司

年产20万吨重介质技改项目

环境影响报告书的批复

盐边县琨鹏工贸有限公司：

你公司《年产20万吨重介质技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕11号）和盐边县环境保护局预审意见（边环函〔2019〕21号），经研究，现批复如下：

一、项目位于盐边县安宁工业园区现有厂区内，以抛尾矿、低品位钒钛磁铁矿为原材料，建设2条水选生产线，年处理抛尾矿60万t、低品位钒钛磁铁矿12万t，形成年产重介质粉20万t、副产钛中矿4.0万t的生产能力。主要建设内容包括：新建鄂破车间、破碎车间，扩建选铁车间、选钛车间、尾矿处理车间；配套建设原料仓、鄂破原料仓、重介质粉矿仓、尾矿仓、除尘装置、生产废水循环系统、一体化生化处理设施等公辅设施和环保工程；脱水车间、钛中矿池、柴油暂存间、机修间、地磅房、办公生活设施、危废暂存间等利旧。项目总投资1000万元，其中环保投资85.2万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，盐边县经济商务和信息化局以“川投资备[2018-510422-08-03-287183]JXQB-0223号”对项目进行了备案。

项目位于盐边县安宁工业园区原厂区内，原址用地经盐边县人民政府确认（盐国用（2013）第216号）。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。严格落实“以新带老”措施及清洁生产相关要求，对原有项目环境问题进行认真排查、整改，进一步提高清洁生产水平，确保无遗留环境问题。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。采取原料仓、堆场、生产车间封闭、设置封闭的皮带输送通廊、安装雾化喷咀等措施，控制颗粒物无组织排放；鄂破工序产生的粉尘收集经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；圆锥破工序产生的粉尘收集经“旋风除尘器+袋式除尘器”处理后，通过15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放；采取限制车速、定期清扫、洒水控尘等措施，控制运输扬尘。

（四）严格落实本项目卫生防护距离，项目设置的卫生防护距离为重介质粉仓库及尾矿仓库边界外50m的包络线范围，该范围内现无人居分布。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水经雨水收集池收集处理后回用于厂区控尘、冲洗车辆；选矿废水、尾矿清洗废水经浓缩池处理后回用于生产；车辆冲洗废水、车间地坪冲洗废水、堆场渗滤水依托已建的三级沉淀池（兼做事故应急池）处理后回用于车辆冲洗、车间地坪冲洗和控尘用水；食堂废水经隔油处理后，与其他经化粪池处理后的生活污水，一并送入新建的一体化生化处理设施处理后用于林灌。各污水处理池、危险废物暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置各类固体废弃物，项目产生的尾矿清洗后外售进行综合利用，剩余的尾矿浆经压滤脱水后与沉淀池、雨水收集池污泥一并运至盐边县安宁工业园渣场堆存；除尘清灰作为磁选原料回用；规范设置危险废物暂存间，加强对废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行统一处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，合理优化平面布局，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及盐边县环境保护局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和盐边县环境保护局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2019年4月30日