攀枝花市生态环境局

关于攀枝花伊诺包装有限公司食品塑料包装

生产项目环境影响报告表的批复

攀枝花伊诺包装有限公司：

你公司《食品塑料包装生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区布德镇民政村一组179号，租用已建闲置厂房，以聚乙烯颗粒、单甘油脂肪酸酯、滑石粉、色母粒等为原料生产果蔬网套。主要建设内容包括：设置原料库房、生产车间、成品库房各1个；建设4条塑料包装制品生产线，设置自动搅拌机2台、EPE 塑料发泡网套挤出机组4套、牵引切断机4台、打包机2台；配套建设相关公辅工程、环保工程、储运工程、办公及生活设施。项目建成后，年产果蔬网套30万件。项目总投资200万元，其中环保投资25万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期扬尘、噪声、污水、固废等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期大气污染防治措施。采取厂房封闭、降低加料高度、搅拌机密闭、负压抽吸等措施，减少原料拆袋、下料、混合及转运工序粉尘产生。塑料发泡挤塑废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置+UV光氧一体机”处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。通过限速、密闭运输、洒水抑尘等措施，减少交通运输扬尘产生。

（三）严格落实运营期水污染防治措施。项目区采取“雨污分流”措施，初期雨水经收集后用于道路控尘；冷却废水进入冷却水桶收集冷却后循环利用，定期更换的冷却水经收集后作为道路控尘用水；生活污水经化粪池收集处理后，定期委托环卫部门用吸粪车抽运处理。严格落实危废间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采取选用低噪设备、隔声、减震、消声、加强润滑保养等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。不合格产品及废边角料、废包装袋等交由废品收购站回收利用；废机油、废油桶、废活性炭、废UV灯管等危险废物经暂存后，定期交由有资质的单位统一处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处置，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，本项目新增污染物排放量为VOCs 0.38t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，及时向我局申报。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年7月5日